作业2 数字图像频域增强

高鹏昺 15051317

实验1:

数据记录表：

|  | 输入图像 | FFT变换频谱图像 |
| --- | --- | --- |
| 原始图像 |  |  |
| 平移后图像 |  |  |
| 旋转后图像 |  |  |
| 放大后图像 |  |  |

实验过程:

- 读入原始图片；进行二维傅立叶(fft2)变换，并经过频谱移动(fftshift)之后显示频谱图像。见上表第1组图片。

- 先将原始图片进行平移之后得到新图片；进行二维傅立叶变换，并经过频谱移动之后显示频谱图像。见上表第2组图片。

- 先将原始图片进行旋转之后得到新图片；进行二维傅立叶变换，并经过频谱移动之后显示频谱图像。见上表第3组图片。

- 先将原始图片进行放大之后得到新图片，这里是现将图片尺寸变大，然后进行裁剪，从而实现图片局部区域放大的效果；进行二维傅立叶变换，并经过频谱移动之后显示频谱图像。见上表第4组图片。

结果分析：

实验表明经过FFT变换后的频谱图像与原图像所经过的几何变换操作有关，比如频谱图的大小、角度、区域范围等。

实验2:

数据记录表：

巴特沃斯低通滤波器(截止频率D0=50)

| 输入图像 | 噪声污染图像 |
| --- | --- |
| 截止频率 | D0=50 |
| 巴特沃斯低通滤波处理后频谱图像 | 反变换后图像 |

巴特沃斯低通滤波器(截止频率D0=30)

| 输入图像 | 噪声污染图像 |
| --- | --- |
| 截止频率 | D0=30 |
| 巴特沃斯低通滤波处理后频谱图像 | 反变换后图像 |

实验过程:

先在原始图像上加上高斯以及椒盐噪声，然后利用截止频率为50的巴特沃斯低通滤波器处理噪声污染后的图像，输出频谱图像，在经过反变换后得到滤波后的图像。然后，将截止频率改为30，重复上一实验过程。

结果分析：

从上表经过反变换后得到的图像可以看出，巴特沃斯低通滤波器主要将图像中的高频信息(主要包括图像噪声、图像细节)抑制了，但是在去除噪声的同时也丢失了图像当中的部分细节信息，且截止频率越低，反变换后的图像越模糊。

实验3:

数据记录表：

巴特沃斯高通滤波器(截止频率D0=50)

| 输入图像 | 噪声污染图像 |
| --- | --- |
| 截止频率 | D0=50 |
| 巴特沃斯高通滤波处理后频谱图像 | 反变换后图像 |

巴特沃斯高通滤波器(截止频率D0=10)

| 输入图像 | 噪声污染图像 |
| --- | --- |
| 截止频率 | D0=10 |
| 巴特沃斯高通滤波处理后频谱图像 | 反变换后图像 |

实验过程:

先在原始图像上加上高斯以及椒盐噪声，然后利用截止频率为50的巴特沃斯高通滤波器处理噪声污染后的图像，输出频谱图像，在经过反变换后得到滤波后的图像。然后，将截止频率改为10，重复上一实验过程。

结果分析：

从上表经过反变换后得到的图像可以看出，巴特沃斯高通滤波器主要将图像中的低频信息(主要包括图像当中颜色变化平缓的区域)抑制了，较低的截止频率可以保留图像中物体的大体轮廓，而较高的截止频率将会使图像中的大部分噪声保留下来。

源代码

| 程序编号 | P1 | 文件名称 | Program1.m | 说明 | 实验1代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| load imdemos saturn2; I0 = saturn2; %I0 = imread('Lena.tiff'); figure; subplot(2,4,1); imshow(I0); title('原始图像'); I0_FFT = fft2(I0); I0_FFT = fftshift(I0_FFT); subplot(2,4,5); %figure; imshow(log(abs(I0_FFT)), []); title('FFT变换频谱图像'); % 图像平移 se = translate(strel(1), [50 50]); I1 = imdilate(I0, se); subplot(2,4,2); %figure; imshow(I1); title('平移后图像'); I1_FFT = fft2(I1); I1_FFT = fftshift(I1_FFT); subplot(2,4,6); %figure; imshow(log(abs(I1_FFT)), []); title('FFT变换频谱图像'); % 图像旋转 I2 = imrotate(I0, 90, 'bicubic', 'crop'); subplot(2,4,3); %figure; imshow(I2); title('旋转后图像'); I2_FFT = fft2(I2); I2_FFT = fftshift(I2_FFT); subplot(2,4,7); %figure; imshow(log(abs(I2_FFT)), []); title('FFT变换频谱图像'); % 图像放大 I3 = imresize(I0, 2, 'bicubic'); I3 = imcrop(I3, [512/4 512/4 256 256]); subplot(2,4,4); %figure; imshow(I3); title('放大后图像'); I3_FFT = fft2(I3); I3_FFT = fftshift(I3_FFT); subplot(2,4,8); %figure; imshow(log(abs(I3_FFT)), []); title('FFT变换频谱图像'); |  |  |  |  |  |

| 程序编号 | P2 | 文件名称 | Program2.m | 说明 | 实验2主代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| load imdemos saturn2; Image = saturn2; % 巴特沃斯低通滤波 D0 = 50; ButterworthLowPassFilter(Image, D0); D0 = 30; ButterworthLowPassFilter(Image, D0); |  |  |  |  |  |

| 程序编号 | P3 | 文件名称 | ButterworthLowPassFilter.m | 说明 | 巴特沃斯低通滤波器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| function ButterworthLowPassFilter(I0, D0) figure; subplot(2,2,1); imshow(I0); title('原始图像'); I1 = imnoise(I0, 'salt & pepper'); subplot(2,2,2); imshow(I1); title('噪声污染图像'); f = double(I1); g = fft2(f); g = fftshift(g); [N1, N2] = size(g); n = 5; n1 = fix(N1/2); n2 = fix(N2/2); for i = 1:N1 for j = 1:N2 D = sqrt((i-n1)^2 + (j-n2)^2); h = 1/(1+(D/D0)^(2*n)); result(i,j) = h*g(i,j); end end result1 = ifftshift(result); subplot(2,2,3); imshow(log(abs(result1)), []); title('巴特沃斯低通滤波处理后频谱图像'); X2 = ifft2(result1); % 反FFT X3 = uint8(real(X2)); subplot(2,2,4); imshow(X3); title('反变换后图像'); |  |  |  |  |  |

| 程序编号 | P4 | 文件名称 | Program3.m | 说明 | 实验3主代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| load imdemos saturn2; Image = saturn2; % 巴特沃斯高通滤波 D0 = 50; ButterworthHighPassFilter(Image, D0); D0 = 10; ButterworthHighPassFilter(Image, D0); (Image, D0); |  |  |  |  |  |

| 程序编号 | P5 | 文件名称 | ButterworthHighPassFilter.m | 说明 | 巴特沃斯高通滤波器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| function ButterworthHighPassFilter(I0, D0) figure; subplot(2,2,1); imshow(I0); title('原始图像'); I1 = imnoise(I0, 'salt & pepper'); subplot(2,2,2); imshow(I1); title('噪声污染图像'); f = double(I1); g = fft2(f); g = fftshift(g); [N1, N2] = size(g); n = 5; n1 = fix(N1/2); n2 = fix(N2/2); for i = 1:N1 for j = 1:N2 D = sqrt((i-n1)^2 + (j-n2)^2); h = 1/(1+(D0/D)^(2*n)); result(i,j) = h*g(i,j); end end result1 = ifftshift(result); subplot(2,2,3); imshow(log(abs(result1)), []); title('巴特沃斯高通滤波处理后频谱图像'); X2 = ifft2(result1); % 反FFT X3 = uint8(real(X2)); subplot(2,2,4); imshow(X3); title('反变换后图像'); |  |  |  |  |  |